建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目

委托单位：太原国有投资集团有限公司

编制单位：山西清源环境咨询有限公司

编制日期：二零一六年十二月

太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目竣工环境保护验收调查报告

验收调查报告编写人员

| 专 题 | 承担人 | 技术职称 | 证书编号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总体情况 | 闫 琴 | 工程师 | B13310280300 |  |
| 调查范围、因子、目标、重点 |  |  |  |  |
| 验收执行标准 |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |
| 环境影响评价回顾 |  |  |  |  |
| 环境保护措施执行情况 |  |  |  |  |
| 环境影响调查 |  |  |  |  |
| 环境质量及污染源监测 |  |  |  |  |
| 环境管理状况及监测计划 |  |  |  |  |
| 调查结论与建议 |  |  |  |  |
| 报告书统编 | 侍伟 | 工程师 | B13310210400 |  |

目   录

表1 项目总体情况…………………………………………………  1

表2调查范围、因子、目标、重点………………………………9

表3验收执行标准…………………………………………………11

表4 工程概况………………………………………………………13

表5环境影响评价回顾……………………………………………17

表6环境保护措施执行情况………………………………………22

表7环境影响调查…………………………………………………25

表8环境质量及污染源监测………………………………………28

表9环境管理状况及监测计划……………………………………29

表10调查结论与建议……………………………………………31

附图1  交通位置图

附图2  绿化平面图

附件1  关于委托开展本项目验收调查的函

附件2  太原市环境保护局关于《长风西大街道路红线30米绿化带景观建设项目环境影响报告表》的批复

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

表1 项目总体情况

| 项目名称 |  | 太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目竣工环境保护验收调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 太原国有投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 兰卫军 |  |  |  | 联系人 |  |  | 殷 刚 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 太原市和平南路义井西一里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 0351-6095395 |  | 传真 |  | — |  |  | 邮编 |  |  | 030008 |  |  |
| 建设地点 |  | 东起新晋祠路，终点为西环高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 |  |  | N7729其他污染治理 |  |  |  |  |  |
| 环评报告表名称 |  | 太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 |  | 太原市环境科学研究设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  | 太原市建筑设计研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 |  | 太原市环境保护局 |  |  | 文号 |  | 并环审批 [2010]139号 |  |  |  | 时间 |  | 2010年7月8日 |  |
| 初步设计审批部门 |  | -- |  |  | 文号 |  | -- |  |  |  | 时间 |  | -- |  |
| 设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) |  | 28038 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 220 |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  |  | 0.78% |
| 实际总投资(万元) |  | 32571.35 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 0.65% |
| 设计生产能力 |  | 绿化长度为4.2km，绿化面积为198426㎡ |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2010年7月 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 绿化长度为4.2km，绿化面积为163204m2 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2010年9月 |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 长风西大街打通工程是近年来太原市建设的一项重点工程，是长风大街形成东西贯通景观大道的重要组成部分，也是西山地区园林绿化工程的重中之重。为改善城市绿地缺少状况，提高城市品位和形象，改善人居环境，恢复城市生态功能，有必要对长风西大街打通工程进行绿化和景观建设，将长风西大街真正建成一条景观路。作为长风西大街的配套项目太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观工程是太原市建设园林化城市的重点工程，本项目得到市委市政府的重视，按照确定的规划方案，绿化带拟以长风大街景观大道为主题，反映独特太原文化的两条景观大道（迎泽大街、长风大街）将呈现在世人面前。太原国有投资集团有限公司提出了太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目， 本项目的建设将使长风西大街打通道路的风景展示更加丰富多样、轻松舒缓、浑厚凝重、优美自然，使游人行于长风西大街景观大道之中可随时随处感受到龙城文化的艺术氛围。同时将最大限度地增加绿地面积，对减少长风西大街道路附近的汽车尾气污染、噪声污染、光污染，改善城市绿地缺少状况，提高城市品位和形象，创造景色宜人的生态园林景观，改善人居环境意义重大。 太原国有投资控股有限公司委托太原市环境科学研究设计院编制了本项目的环境影响评价报告表，太原市环境保护局以并环审批[2010]139号文件进行了批复。 根据环评报告，太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目按照城市门户、城市休闲社区、城市广场、城市休闲社区、城市生态、自然生态等形成六个活动结点，形成六个标段。一标段：新晋祠路-旧晋祠路；二标段：旧晋祠路-千峰南路；三标段：千峰南路-和平南路；四标段：和平南路-西中环路；五标段：西中环路-铁路桥；六标段：铁路桥-西环高速。六个标段道路主路长4．2公里，道路两侧30米绿化带，两侧宽度共60米。占地面积北侧118262.21㎡，南侧118531.12㎡，两侧总占地面积236793.33㎡，其中绿化面积198426㎡，水池等占地面积5060.14㎡,硬化地面面积33307.19㎡。 2016年9月27日，受太原国有投资集团有限公司委托，山西清源环境咨询有限公司承担该项目的竣工环境保护验收调查工作，并负责编制竣工环境保护验收调查表，为此项工程竣工环境保护验收提供技术依据。根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院【1998】253号令)，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局【2001】13号令)和《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(环发【2000】38号)的有关规定，山西清源环境咨询有限公司有关技术人员于对该建设项目环境保护工程完成情况进行了现场踏勘，查阅了相关资料。2016年11月，我公司最终编制完成了《太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目竣工环境保护验收调查表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收调查依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)； 2、《建设项目环境保护管理条例》(国务院(1998)253号令)； 3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局(2001)第13号令)； 4、《关于建设项目环境保护竣工验收监测管理有关问题的通知》(国家环保总局(2000)38号)； 5、《关于印发〈建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程〉的通知》(晋环发【2010】332号)； 6、《太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目环境影响报告表》（太原市环境科学研究规划院）； 7、关于《太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目环境影响报告表》的批复，（太原市环境保护局，并环审批[2010]139号文，2010.7.8）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查指导思想及原则 | 调查指导思想： (1)以各项环境保护法规、评价技术规定、环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作。 (2)以国家、山西省有关产业政策，环境保护政策和区域可持续发展战略思想的要求为原则，开展验收工作。 (3)以防为主、防治结合，既要体现经济发展，又要进行环境保护，遏制环境恶化，特别是针对施工过程中可能带来的生态影响问题提出有针对性、可操作性的保护和恢复措施。 (4)验收工作坚持严肃、科学和认真负责的态度，使报告表做到科学、客观、实用，为设计、管理和决策部门提供科学依据。报告表编写要突出实用性、针对性、公正性，并力求条理清晰、重点突出、依据充分、结论明确、对策可行。 调查原则： (1)认真贯彻国家和地方的环境保护法律、法规及有关规定； (2)坚持污染防治与生态保护并重的原则； (3)坚持客观、公正、科学、实用的原则； (4)坚持充分利用已有资料与现场调研、现状监测相结合的原则； (5)坚持对工程建设前期、施工期、运营期环境影响全过程分析的原则，根据项目特点，突出重点、兼顾一般。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作程序 | 接受建设单位竣工环境保护验收调查委托 单 环境保护验 查委托 研读资料：环境影响报告及批复文件；设计资料；工程竣工资料；其它资料 资料：环境影响评 告及审 文件，设 资料及审 文件，工程竣工资 其他资料 了解工程概况和区域生态特点，明确有关环保要求，制定初步调查工作方案 ，明确 关 要求 定初 调 案 进行初步调查 查 环境概况调查 生态影响调查 环境保护措施、设施落实情况调查 污染源和环境敏感目标调查 确定验收调查范围、重点、执行标准、采用的技术方法 确定验收调查内容 制定竣工环境保护验收调查方案 生态保护措施及效果检查 环境保护措施和设施运行及效果检查 环境质量和污染源监测 补救措施与建议 生态影响调查分析 环境影响调查分析 编写竣工环境保护验收调查报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 根据工程环境影响评价报告表，本次验收调查范围与环评范围一致。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 1.生态环境 施工期生态恢复情况，运营期绿化带植被种植情况。 2.水环境 施工期产生的生产废水和生活污水产生量、处理方式、处理结果及排放去向。 3.大气环境 施工期扬尘。 4.声环境 等效连续A声级。 5.固体废物 施工期弃土、建筑垃圾及生活垃圾。 |
| 环境敏感目标 | 本项目为绿化美化工程，建设区域无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等为主要功能的区域。主要保护目标为项目所在区域的地表水、地下水和环境空气，及周围敏感目标，相对环评阶段由于周边新建居民区，周围环境敏感目标略有变化。主要保护目标见表2-2。 表2-2 环境保护目标一览表 序号; 名称; 方位; 距离（m）; 备注. 1; 黄坡烈士陵园; N; 30; 区级重点文物保护单位. 2; 磷肥厂宿舍; S; 50. 3; 太原六十二中; S; 30. 4; 万柏林实验小学; S; 170. |
| 调查重点 | 1、核查项目实际建设内容以及方案设计变更情况。 2、调查环评提出的环境保护目标基本情况及变化情况。 3、核查主要污染因子达标情况。 4、核查工程环保措施落实情况。 5、核查环境影响评价文件及其审批文件中提出的生态环境保护措施和污染防治措施落实情况等。 |

表3 验收执行标准

| 环境质量标准 | 按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范—生态影响类（HJ/T394-2007）》中验收调查标准及指标要求，验收调查标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护行政主管部门确认的环境保护标准和环保设施工艺指标进行验收，对已修订和新颁布的环境保护标准建议按照新标准进行达标考核。本工程环评报告表批准日期为2010年7月8日，环境质量验收标准执行情况具体如下： （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准进行校核； （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水体的标准限值。 （3）地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848—93)中Ⅲ类区标准。 （4）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类和4a类标准。 具体标准见表3-1～表3-6。 表3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二类标准 单位 mg/m3 污染物名称; TSP; SO2; PM10; NO2. 年平均; 0.2; 0.06; 0.10; 0.08. 日平均; 0.3; 0.15; 0.15; 0.12. 1小时平均; -; 0.50; -; 0.24. 表3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 单位 mg/m3 污染物; TSP; SO2; NO2; PM10. 年平均μg/Nm3; 200; 60; 40; 70. 日平均μg/Nm3; 300; 150; 80; 150. 1小时平均μg/Nm3; -; 500; 200; -. 表3-3《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 项目; PH; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷; 总氮. Ⅳ类标准; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. 表3-4 《地下水质量标准》(GB/T14848—93)Ⅲ类标准 项目; PH; 总硬度; 高锰酸盐指数; 硫酸盐; 硝酸盐. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤250; ≤20. 项目; 亚硝酸盐; 氟化物; 氨氮; 溶解性总固体; 细菌总数. 标准值; ≤0.02; ≤1.0; ≤0.2; ≤; 000. ≤100项目; 总大肠菌群. 标准值; ≤3.0. 表3-5 声环境执行标准（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中对应施工阶段限值要求。噪声排放标准见表3-5。 表3-6 噪声排放标准（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目为生态绿化工程，无生产废水和生活污水产生；同时也不涉及大气污染物的排放，故不涉及总量控制指标。 |

表4 工程概况

| 项目名称 | 太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目竣工环境保护验收调查表 |
| --- | --- |
| 项目地理位置(附地理位置图) | 本项目位于万柏林区，东起新晋祠路，终点为西环高速，由东向西依次穿过新晋祠路、旧晋祠路、千峰南路、和平南路、规划西中环，道路主路长4.2公里，本项目为道路两侧30米绿化带，两侧宽度共60米。项目地理位置见附图1，建设工程总平面图见附图2。 |
| 主要工程内容及规模： 本项目位于万柏林区，东起新晋祠路，终点为西环高速，由东向西依次穿过新晋祠路、旧晋祠路、千峰南路、和平南路、规划西中环。本项目作为长风西大街的配套项目为道路红线外两侧30米绿化带，占地面积北侧118262.21㎡，南侧118531.12㎡，两侧总占地面积236793.33㎡，其中绿化面积198426㎡，水池等占地面积5060.14㎡,硬化地面面积33307.19㎡。 1.景观及硬化美化工程 建设喷泉水池、雨水花园、普通水池等，占地面积5060.14㎡；场地硬化、景观墙、廊架等，硬化地面面积33307.19㎡。 2.绿化工程 长风西大街打通工程中拆迁范围已包括了长风西大街80米规划红线以外两侧各30米范围内的所有建筑物、构筑物，对遗留未拆迁的建筑物，本次工程将征用并且进行拆迁，总拆迁量为50095.08m2。在道路红线外30米场地上进行各类乔木、灌木、常绿树木、花卉等种植，并建设相应的喷灌系统。本项目绿化带绿化总面积：198426㎡，道路主路长4.2公里，道路红线外30米绿化带绿化面积北侧118262.21㎡，南侧118531.12㎡。 本次选种的苗木将以乔木为主，包括大乔木：元宝枫、白皮松、国槐、银杏、 白蜡、何欢；小乔木：山楂、白蜡、碧桃、迎春、金银木、紫叶李、花树、白玉兰、紫叶矮樱、贴梗海棠、西府海棠、紫丁香、金银木、珍珠梅、红叶小檗、连翘；常绿树：桧柏、白皮松、雪松；花卉：月季、宿根福禄考、玉簪、菊花、大花萱草；修剪绿篱：金叶女贞、胶东卫矛、大花萱草、石竹、金娃娃萱草、八宝景天、射干、大花月季、菊花、三色堇、马莲；地被：五叶地锦、紫藤、滕本月季等树种。 3.照明工程、喷泉工程及配套设施工程 进行绿化带的景观灯配置和喷泉配置。 |  |
| 实际工程量及工程建设变化情况 1、环评报告及其批复的工程内容 本项目位于长风西大街打通工程道路红线外两侧各30米绿化带，总占地面积23.68公顷，其中绿化面积198426㎡，水池等占地面积5060.14㎡，硬化面积33307.19㎡，项目总投资28038万元。 表4-1 工程建设内容一览表 序号; 项目; 单位; 数量（环评）; 数量（实际）; 建设情况. 1; 景观及硬化美化工程. 1.1; 水池; ㎡; 5060.14; 4676.37. 1.1.1; 喷泉水池; ㎡; 1113.74; 1113.74; 已建. 1.1.2; 雨水花园; ㎡; 383.77; 0; 未建. 1.1.3; 普通水池; ㎡; 3562.63; 3562.63; 已建. 1.2; 场地硬化; ㎡; 33307.19; 33307.19; 已建. 1.3; 挡墙; m; 3828.68; 3828.68. 1.3.1; 450mm高普通挡墙; m; 1361.29; 1361.29; 已建. 1.3.2; 1050mm高普通挡墙; m; 1207.09; 1207.09; 已建. 1.3.3; 450mm直角梯形挡墙; m; 231.49; 231.49; 已建. 1.3.4; 450mm斜墙挡墙; m; 1028.81; 1028.81; 已建. 1.4; 廊架; ㎡. 1.4.1; 廊架650m2,共8个; ㎡; 5200; 5200; 已建. 1.4.2; 廊架375m2,共2个; ㎡; 750; 750; 已建. 2; 绿化建设工程. 2.1; 道路两侧绿化带; ㎡; 198426; 163204. 2.1.1; 一标段; ㎡; 36737; 18369; 已建. 2.1.2; 二标段; ㎡; 25807; 25807; 已建. 2.1.3; 三标段; ㎡; 36000; 28800; 已建. 2.1.4; 四标段; ㎡; 23254; 19300; 已建. 2.1.5; 五标段; ㎡; 19628; 19628; 已建. 2.1.6; 六标段; ㎡; 57000; 51300; 已建. 2.2; 喷灌工程; 198426; 163204. 2.2.1; 一标段; ㎡; 36737; 18369; 已建. 2.2.2; 二标段; ㎡; 25807; 25807; 已建. 2.2.3; 三标段; ㎡; 36000; 28800; 已建. 2.2.4; 四标段; ㎡; 23254; 19300; 已建. 2.2.5; 五标段; ㎡; 19628; 19628; 已建. 2.2.6; 六标段; ㎡; 57000; 51300; 已建. 3; 照明工程. 3.1; 灯具型号，总3838盏; 209.33KW; 209.33KW; 已建. 3.1.1; EA,共478盏; KW; 33.46; 33.46; 已建. 3.1.2; EB1，共37盏; KW; 3.256; 3.256; 已建. 3.1.3; EB2， 共77盏; KW; 4.235; 4.235; 已建. 3.1.4; EB3，共59盏; KW; 1.947; 1.947; 已建. 3.1.5; EC，共1321盏; KW; 79.26; 79.26; 已建. 3.1.6; ED，共199盏; KW; 13.93; 13.93; 已建. 3.1.7; ED，共138盏; KW; 1.33; 1.33; 已建. 3.1.8; EE; KW; 0; 0; 已建. 3.1.9; EEA，共124盏; KW; 8.68; 8.68; 已建. 3.1.10; EEB，共84盏; KW; 2.94; 2.94; 已建. 3.1.11; EF，共95盏; KW; 0.76; 0.76; 已建. 3.1.12; EG，共57盏; KW; 0.456; 0.456; 已建. 3.1.13; EI，共100盏; KW; 3.1; 3.1; 已建. 3.1.14; EJ，共46盏; KW; 0.046; 0.046; 已建. 3.1.15; EK，共693盏; KW; 24.255; 24.255; 已建. 3.1.16; EK，共131盏; KW; 1.085; 1.085; 已建. 3.1.17; EM，共364盏; KW; 21.84; 21.84; 已建. 3.1.18; DLA，共35盏; KW; 8.75; 8.75; 已建. 3.2; 变配电设施. 3.2.1; 变压器2台; KVA; 200; 200; 已建. 3.2.2; 配电箱4台; 台; 4; 4; 已建. 3.2.3; 电缆线vv-1kv-4×35; m; 5500; 5500; 已建. 3.2.4; 电缆线vv-1kv-4×16; m; 34000; 34000; 已建. 3.2.5; 电缆线vv-1kv-4×10; m; 34000; 34000; 已建. 3.2.6; 穿线钢管SC70; m; 73500; 73500; 已建. 4; 喷泉工程. 4.1; 一标段镰刀形水喷泉; 套; 2; 2; 已建. 4.2; 三标段旱喷泉; 套; 1; 1; 已建. 4.3; 三标梯形水喷泉; 套; 1; 1; 已建. 4.4; 三标长条水喷泉; 套; 1; 1; 已建. 4.5; 四标梯形水喷泉; 套; 1; 1; 已建. 4.6; 三标长条水喷泉; 套; 1; 1; 已建. 5; 配套及设备工程; 已建. 5.1; 工程汽车; 辆; 1; 1; 已建. 5.2; 其他座椅设施等. 2、实际建设内容 验收调查过程中，发现本项目实际建设内容与环评及其批复文件中的建设内容有两处差异： （1）景观硬化美化工程 环评及其批复：水池面积为5060.14m2，建设内容包括喷泉水池、雨水花园、普通水池； 实际建设内容：水池面积4676.37m2，未建设雨水花园。 （2）绿化工程 环评及其批复：绿化面积198426m2； 实际建设：绿化面积163204m2 |
| 工艺流程 本项目施工期主要为场地平整、各种林木种植，运营期主要为绿化林带的养护管理。 1.施工期工艺流程 本项目施工期主要进行施工前期准备工作，包括人员、设备及物资等的准备以及种植方案的设计，场地整理，林木的种植。工艺流程见图1。 图1 本项目建设施工过程 2.运营期工艺流程 本项目运营期主要进行绿化区域的管理维护工作，主要为定期浇水、除草以及病除害防治。 |  |
| 工程占地及平面布置： 本项目为长风西大街道路红线30米绿化带景观建设项目，不新增占地。 本项目实际绿化美化面积为163204m2。 |  |
| 工程环保投资明细 本项目实际总投资为32571.35万元，环保投资210万元，占项目总投资的0.65%。本项目环保投资一览表见表4-1。 表4-1 项目实际环保投资一览表 项目; 环评要求措施; 环评设计额（万元）; 实际投资额（万元）; 实际措施. 施工期; 大气; 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，设置围挡；采用防尘布苫盖; 50; 50; 对于施工过程中使用到的建材设置围挡，采用防尘布苫盖. 水; 施工 废水; 施工现场设置沉淀池收集生产设备和车辆冲洗水，经沉淀后回用于施工场地洒水; 10; 10; 施工现场设置沉淀池收集生产设备和车辆冲洗水，经沉淀后回用于施工场地洒水. 喷泉与普通水池底部; 定期清理; 10; 0; 未运行. 雨水; 汇集雨水设施; 100; 100; 雨水收集设施已经建设完成. 固废; 按照太原市渣土办要求进行堆放填埋; 50; 50; 建筑垃圾、清表废渣运往武家庄填埋场回填. 噪声; 禁止鸣笛、选择低噪声设备等; 0; 0; 施工过程中选择低噪设备. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 1.施工期： (1)施工噪声 主要来自施工机械设备产生的机械噪声及运输、场地平整、地基处理等产生的作业噪声。 (2)施工扬尘 整个施工过程包括建筑物拆除、场地整理、挖土、材料运输、装卸、粉状材料堆场，汽车行驶均产生扬尘。 (3)施工废水 主要来自于施工人员生活污水和施工泥浆水、机械清洗水等。 (4)固体废弃物 施工期主要来自沿线拆除的建筑垃圾及沿线表面清理过程中产生的清表废渣。 2.运营期： （1）大气环境影响分析 本项目将增加长风西大街道路两侧绿地面积，利用植物来吸收污染物，减轻长风西大街道路上汽车尾气和光污染，改善城市绿地缺少状况，改善人居环境。 项目完成后不新增大气污染源，由于绿化带对污染物的净化吸收作用，对道路沿线的大气环境质量会得到一定程度的改善。 （2）水环境影响分析 重视雨水收集和储存，绿化用水要尽可能地利用天然雨水，汇集雨水通过生态池、雨水花园等设施，多余的排入市政雨水管网内。项目完成后没有水污染源，故对水环境没有影响。 （3）声环境影响分析 该项目建成营运后的噪声主要来自人为噪声，绿化带植被可保持水土、降低噪声污染。 |  |

表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论(生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等) 1.环境影响评价提出的主要环境影响预测 1)施工期环境影响分析： 一、施工期大气环境影响分析 整个施工过程包括建筑物拆除、场地整理、挖土、材料运输、装卸、粉状材料堆场，汽车行驶均产生扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在挖土施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的土方及裸露的施工区表层浮尘，由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在材料的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 1.施工扬尘污染因素分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.05; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0303579; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.0607159; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.0910738; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.1517897; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的沉降速度见表18。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，根据太原市长期气象资料，主导风向为NNW，次主导风向为N，因此，施工扬尘主要影响施工点东南面区域，施工扬尘可能会对该区域的环境产生一定的影响。另外，根据太原市多年气象资料，春季干燥，多风沙；夏季炎热湿润、雨量集中；秋季凉爽，雨量少；冬季干燥、寒冷少雪，多年降水量平均为431.2mm，主要集中在7-8月份，年平均相对湿度为59%。根据气象数据统计结果，该地区多年平均降雨天数为68天，全年2级风速以下的天数有175天，但2级风速以上的天数有93天，这些天易产生扬尘，因此，本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，必须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒 径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒 径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 2.项目施工过程扬尘排放量 根据并环发[2010]18号“关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知”精神和并环发[2010]19号“关于开展建筑工地扬尘排污费征收执法管理的通知”中有关建筑工地扬尘排放量的计算方法。 （1）建筑工程、市政工程： 基本排放量：WB=A×B×T 可控排放量；WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+P15+ P2）×T （2）拆迁工程：W=A×T×P16 W：建筑工地扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK： 可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月； 式中： W：建筑工地扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月； P11、P12、 P13、 P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月； P16：拆迁工地一次扬尘系数； P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月。 T：施工期，月。计算年基本排放量时。 由此，估算本项目建筑工程扬尘排放量： 基本排放量：WB=A×B×T=236793.33×0.20×7.38×3=104.85t/a 可控排放量；WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+P15+ P2）×T=236793.33×0.20×(1.02×0.3+6.8)×3=101.02t/a 拆迁工程：W=A×T×P16=50095.08×1×25.2=126.24t/a - 施工期扬尘污染防治措施：见表5-3。 表5-3 施工期扬尘污染防治措施 管理内容; 防治方案. 土方工程防尘措施; 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。. 建筑材料堆存; 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，设置围挡；采用防尘布苫盖。. 建筑垃圾; 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网； 定期喷水压尘。. 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘; 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。. 施工工地道路防尘; 采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。. 施工工地内部裸地防尘措施; 对于工地内裸露地面，采取下列防尘措施之一：（a)覆盖防尘布或防尘网；（b)晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；（c)根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。（d)其他有效的防尘措施。. 混凝土的防尘措施; 使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。. 设专职人员负责扬尘控制措施的实施、监督; 各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。. 绿化工程; 四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业。土地平整后，一周内要进行下一步建植工作；土地整理工作已结束，未进行建植工程期间，要每天洒水一至两次，如遇四级及四级以上大风天气必须及时洒水防尘或加以覆盖， 植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保不扬尘。种植完成后，树坑应覆盖卵石、挡板、草皮，或者作其它覆盖、围栏处理等。绿地内各类管线敷设工程完工后，一周内要恢复路面或景观，不得留裸土地面。绿化产生的垃圾，主要干道、景观地区及繁华地区做到当天清除，其它地段应在两天内清理干净。. 二、施工期噪声影响分析 施工期噪声评价标准执行《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90，具体标准值见表5-4。 表5-4 施工阶段噪声标准限值 单位：dB（A） 适用 区域; 适用标准; 施工阶段; 主要噪声源; 标准值. 昼间; 夜间*. 建筑施工场界; 《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90; 土石方; 推土机、挖掘机、装载机等; 75; 禁止施工. 结构; 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等; 70; 禁止施工. 经类比调查，工程建设施工期主要噪声来自机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声等，施工阶段的主要噪声源见表5-5。 表5-5 施工期噪声源及源强 单位：dB（A） 施工阶段; 主要声源; 声级. 土方阶段; 推土机; 120. 挖掘机、铲平机; 110. 运输车; 100. 混凝土运输车; 90-100. 上述类比调查结果表明，施工期的噪声源主要来自推土机、挖掘机等各类机械设备，其噪声值均超出施工阶段噪声标准限值要求。 施工噪声环境影响分析： 由表5-5可以看出，施工期机械噪声一般都超过施工阶段噪声标准限值要求，这些噪声对施工人员，尤其是机械操作人员具有很大的损害。如果使用单台施工机械，昼间在距施工场地40m以外可达到GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。 在工程噪声敏感点距施工场界平均约30-50m 的范围内，施工噪声对周围声环境影响较大。本工程沿线的所有环境保护目标均在距红线30-50m的范围内，因此，在昼间，路两侧的第一排居民建筑及学校均会受到不同程度的影响；在夜间，对居民的休息影响尤为明显，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。 一般施工机械设备噪声昼间的影响范围为35m以内，据调查，实际受噪声干扰的多限于道路边的第一排和第二排建筑。目前工程的主要噪声敏感点为道路沿线居民区，为保证其少受施工噪声干扰，主要采取行政管理为主，不断更新、采用先进设备为辅的方法加以控制，主要应采取下列措施： ⑴ 设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识 项目承建单位在建设期间应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和扬尘污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。 ⑵ 限制作业时间 为了保护居民夜间休息有一个较好的环境，在施工场地距居民区小于50m的路段，原则上禁止夜间（21：00-次日6：00）施工，夜间禁止使用搅拌机、振动机等高噪声机械和运输装卸建筑瓦砖、灰沙、石料等建筑材料。根据施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6-12时，下午14-22时，在22时至次日6时应尽量减少施工。 ⑶ 施工合理布局 施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高。 ⑷ 采用先进设备、淘汰落后设备 噪声污染的控制，归根到底是噪声源的控制，只有强化噪声源的管理和治理，才是改善环境质量的根本途径。因此，应督促道路建设单位淘汰落后的施工方式和设备，采用新技术，低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。同时，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ⑸ 降低施工交通运输噪声 车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 三．施工期固体废物影响分析 1.固体废物排放情况及成分分析 （1）排放情况 本次长风西街30米绿化带工程产生的固体废物主要来自施工过程拆迁的建筑垃圾、清表废渣和施工人员少量的生活垃圾。 ① 建筑垃圾：根据资料统计，每拆掉一平方米混凝土建筑，就会产生近一吨建筑垃圾。本次涉及拆迁区域主要为砖混房屋和少量围墙，可回收部分较少，拆迁面积共50095.08m2，则建筑垃圾预计约50095.08t，按照堆积密度2.4t/m3计算，约产生20872.95m3； ② 清表废渣：根据可研估算，项目拆除旧路面约产生清表废渣35519.00m3，按平均密度1.6t/m3，施工弃渣量5.68万t； ③ 挖方弃土：根据可研估算，本工程道路填方量为640542.06m3，挖方量为541329.06m3，因前段工程的挖方可作为后段工程的填方，经土方平衡后，工程需要取土134732.00m3。 ④ 施工人员生活垃圾：工作区施工人员生活垃圾按每人每天1kg计算，根据施工组织50人次数估算，施工工地生活垃圾产生量约为50kg/d。据工程进度安排，本工程施工期约为3个月，则工程建设共产生生活垃圾约4.5t。 （2）固体废物成分分析 ①拆迁垃圾及弃渣 本工程建筑垃圾和清表废渣要成分有：水泥碎渣、砖块、玻璃类、碎木料、钢筋、塑料类、废灰浆和废材料等，其中钢筋等可回收利用，其余均无毒害。 ②生活垃圾 生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾，均属于无毒害的垃圾。根据类比分析，本工程产生的生活垃圾的主要成分见表5-6。 表5-6 生活垃圾成份表 分类; 有机垃圾. 纸类; 塑料类; 厨房类; 其它. 成分%; 3.19; 0.24; 36.74; 0.82. 2.固废环境影响分析 （1）生活垃圾合理处置 生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按每人每天1kg计，每天产生量约50kg、工程总产生量为4.5t。 由于本工程施工人员全部住宿在工地附近工棚，环评认为生活垃圾在实现定点堆存、定期清理并运往当地环卫管理部门指定的垃圾场后，对当地环境影响较小。 （2）拆迁垃圾及弃渣影响分析 拆迁垃圾、清表废渣等工程废渣需一并运往武家庄弃渣场进行回填。弃渣在施工地临时堆放会占用场地，对道路两侧环境卫生、居民出行、道路交通仍会有一定影响。在有风天气下，还将有尘土飞扬，通行车辆碾压后，车轮带有一些泥土，也将在运输过程中对沿线环境卫生造成不利影响，干燥后还会产生扬尘，雨季会造成道路泥泞；因此，弃渣若处理不当不仅会造成占用土地、阻塞河道、而且会造成二次扬尘，影响局部生态环境。 本工程弃渣场位于距离本次工程起点西南部约3.7公里，因此弃渣运输过程中不可避免地产生扬尘，会给沿线的企业、居民区产生一定的不良影响。同时，弃渣场选择不当，或未及时进行防护，遇雨水冲刷会引起冲蚀流失，破坏周边土地，裸露地坡体极易被降水冲刷形成沟蚀，并会造成局部地水土流失。 因此，本工程固体废物的环境影响主要来自工程合理弃渣的问题。 本工程固废排放量及处置方式、去向见表5-7。 表5-7 固体废物的排放及处置情况表 序号; 污染物; 产生量; 处置方式. 1; 建筑垃圾; 20872.95m3; 送往武家庄西北角废渣回填场 进行回填. 2; 清表废渣; 35519.00m3. 小计; 56391.95 m3. 3; 施工人员生活垃圾; 4.5t; 统一堆放由环卫部门定期清理. 另外，本工程在拆迁前应前往市环保局办理《城市垃圾准运证》，并委托持有《太原市运渣土单位许可证》的单位承运，按市环卫局规定时间、规定地点承运单位堆放填埋。对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶，施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点的交通高峰期，并采取相应的适当防治措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 四、施工期水环境影响分析 1.施工期生活污水对水环境的影响分析 施工期道路用水主要为施工期施工人员生活用水和路面、土方喷洒水等，废水主要为施工人员产生的生活污水，由于野外用水条件较差，人均用水量为20升/天，排水量应为15升/天左右，其中洗漱、餐饮、厕所等生活废水均由移动式污水收集装置收集后定期送往附近污水处理厂，因此没有外排的生活废水，对地表水基本不造成污染。据调查，工程施工点人员约50人，按每人每天产生15升生活废水计，整个施工工地的废水量应有0.75吨/天，上述施工人员分成数个施工居住点，因此每个点的生活废水产生量很少，对周围环境及地表水环境基本没有影响。 2.设备冲洗水对水环境的影响分析 施工期设备冲洗水含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，用于路面、土方泼洒水，就地下渗或蒸发。因此，施工期废水不入河道，对周围环境及地表水环境不会造成大的影响。 五、城市生态景观影响分析与防治措施 1.施工对绿化植被的影响分析 施工过程中，不可避免的要将现有树苗及树木移载，同时将其它地面植被或农作物清理，因此，现有生态系统内绿地面积将会减少，本项目建成后增加绿化面积198426㎡，因此施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着本绿化工程的完成，这些影响也会消失，且增加了大量的绿化，对区域内绿化植被有良好的补偿改善作用。环评要求对树木砍伐、移栽问题均由园林部门进行监督管理。 2.施工对水土流失的影响分析 由于施工场地开挖、填土等形成疏松土壤，下雨时泥土被侵蚀，加重施工区域水土流失状况。根据太原市水土流失类型，本项目区域基本属于丘陵阶地区，为中度侵蚀区，侵蚀模数约在2000-3000t/km2·a。根据粗略估计，预计施工期该区域将向强度侵蚀区演变，施工期将增加当地水土流失量，随着工程施工的完成，绿化工程、硬化工程以及平整工程的配套，该区域可能会向平川区轻度侵蚀区转变。 施工期水土流失防治对策： 本次工程目前未编制水土保持方案。根据《太原市水土保持条例》，该地区虽然不属于条例中规定的水土流失的重点防治区，但仍需要对本次工程施工期的水土流失进行有效的防治。为此，根据项目的特点和区域的环境特征，环评提出施工期水土流失防治对策，要求严格执行《水土保持法》，认真编报工程项目施工期水土保持方案，具体要求如下： ⑴尽量减少对所经区域内植被、耕地和防洪河道以及缓洪池等现有水利水保设施的挤占和破坏； ⑵建议建设单位及时与有关水利部门联系，对弃渣场进行综合整治。要坚决杜绝乱弃渣现象发生； ⑶切实做好绿化建设的挖填方平衡设计，尽量利用现有堆土和各类管道挖方。对临时的土石堆放要依法规划专门的存放地集中堆放； ⑷施工单位应关注天气预报，以便在及时将填铺的松土压实，并作好防护措施，防止雨水造成水土流失。 ⑸ 施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，雨季栽种时，应随挖、随运、随填、随压，以保证路堤的质量。雨前和收工前将填的松土碾压密实，不致积水。 ⑹在弃土堆等处应备有一定数量的成品防护物，如草席等，在施工期间来不及上述措施时，进行覆盖，防止土壤侵蚀。 施工期污染防治措施见表5-8。 表5-8 施工期污染防治措施一览表 环境问题; 拟采取的治理措施. 施工噪声; 合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案； 做好施工机械噪声防护工作，注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。. 地表水污染; 施工泥浆水、机具清洗水等工程废水经沉淀后上清液可作为施工用水回用，或用于场地洒水抑尘； 施工营地应建临时厕所，施工人员的生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，严禁排入附近地表水体。. 大气污染; 施工产生的建筑垃圾、渣土不能及时清运的,应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施； 运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送，防止起尘。. 固废污染; 施工营地等处的生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运。 在拆除建筑物前应办理《城市垃圾准运证》，并委托持有《太原市运渣土单位许可证》的单位承运，按市环卫局规定时间、规定地点承运单位堆放填埋。对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置。. 生态环境; 加强施工场地管理，妥善处置建筑渣土，缩短渣土临时堆放时间，减少运输中土石方抛洒。 动工前必须请水利部门完成水土保持方案，方案经审批后，作为下阶段水土保持的依据。. 2)运营期环境影响分析： 一、环境影响分析 1.大气环境影响分析 本项目将增加长风西大街道路两侧绿地面积，利用植物来吸收污染物，减轻长风西大街道路上汽车尾气和光污染，改善城市绿地缺少状况，改善人居环境。 项目完成后不新增大气污染源，由于绿化带对污染物的净化吸收作用，对道路沿线的大气环境质量会得到一定程度的改善。 2.水环境影响分析 重视雨水收集和储存，绿化用水要尽可能地利用天然雨水，汇集雨水通过生态池、雨水花园等设施，多余的排入市政雨水管网内。项目完成后没有水污染源，故对水环境没有影响。 3.声环境影响分析 该项目建成营运后的噪声主要来自人为噪声，绿化带植被可保持水土、降低噪声污染。 二、综合防治措施分析 1.工程控制目标 (1)根据工程所在地理位置,该区域为环境空气二类功能区,按GB3095-1996《环境空气质量标准》规定,采用标准中的二级标准。 (2)该区域采用《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准60dB(A)、夜间50dB(A)的最高限值。 (3)根据工程所在地理位置采用《地表水环境质量标准》GB3838-2002 IV 类标准。 2.工程拟采用环保措施 (1) 评价要求本项目绿化带日常用水必须使用污水处理厂处理后的水，绿化景观用水由中水补充，不仅减少新鲜水用量，还可以实现资源的再利用。 太原河西北中部污水处理厂位于晋祠路以东、九院沙河南岸，2009年7月实施改扩建工程，建成后该厂的设计规模将达到16万立方米/日，采用A-A-O（厌氧-缺氧-好氧活性污泥工艺）处理工艺，出水质量将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。一级A标准除粪大肠菌群数外可达到城市杂用水水质标准，回用于冲厕、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工。因此，河西北中部污水处理厂出水水质是有保证的。 (2)定期对净污植物进行处理，防止植物枯落后再次形成有机物质的淤积。 ⑶对水池底部进行定期清捞，保证池水的清澈程度。 ⑷环境管理 施工期公司应选聘一名有一定经验的环境管理专业的专职或兼职工程师，负责施工期的环境管理与监督，并与当地环境保护局保持密切联系，及时办理工程各项环境保护手续，制定环保计划和措施，预防并及时解决对周围单位的环境影响问题。 运营期公司的环境管理和监督工作应设置环境管理机构，全面负责本项目的环境保护管理工作，同时选聘具有一定文化素质和环境管理经验的员工，可专职或兼职，具体承办环境管理和绿化管理工作。 环境管理人员主要职责： a.广泛宣传国家及山西省、太原市的有关环境保护政策、法规，主要宣传大气、水、噪声和固体废物的污染防治法规，提高居民的环境保护意识。 b.严格执行噪声管理的有关规定和办法。依据并环气字[1999]第56号文：施工单位办理施工执照前在建筑市场办理噪声申报登记手续，申报登记表送交建筑施工工地所在万柏林区环境保护局备案。施工期依据《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90中的噪声限值和太原市政府规定的施工办法，禁止各种施工机械在22:00至次日6:00间施工。 c.负责施工期各种固体废物的清运指挥工作，检查施工扬尘防抛洒措施的落实情况，避免施工期扬尘对周围的空气污染。 d.制定绿化工作计划，督促绿化工作的顺利进行。 ⑸绿化带养护管理 养护内容： 修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。 施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。 除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。 抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。 病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。 抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。涝雨季节要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。 养护职责： 保持植物长势良好，枝繁叶茂，整形匀称美观，枝条疏密适度，无明显枯枝折枝；保持草坪生长良好，无明显杂草，无明显病虫害。 2.环境影响评价主要结论 （1）相关政策要求符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2006年《山西省产业投资指导目录》第一类农林业类第29条植树种草工程及林木种苗工程，本项目属于鼓励类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）城市规划要求的符合性 太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观工程是西山地区综合整治启动区的重点项目，太原市城乡规划局号2010年4月26日以并规字[2010]95给本项目方案已批复。本项目地建设符合规划要求。 （3）清洁生产原则的符合性 本项目把节能设施放在首位，电气照明采用节能高效的新型灯具，提高照明设备的效率，可分担节能率7%～18%。本项目严格按照《节约能源法》规定的要求满足建筑节能的需要。 通过雨水花园、普通水池、喷泉水池保证绿化用水的需要，同时，绿化用水尽可能地利用天然雨水，广泛利用水资源，节约用水。 （4）对区域环境质量的影响 本项目在建设期会产生一定的施工噪声、施工废水、施工扬尘和建筑垃圾。按照环评提出的要求后对周围环境影响较小，待施工期过后影响随之消除。太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观工程建成后给周围环境带来积极的影响。 作为长风西大街的配套项目太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观工程实施后将大大提高长风西大街的绿化和景观设施，并为太原市南城的发展和省会城市品位的提高起到积极的促进作用；本项目实施后对于长风西大街城市景观绿化设施的完善，各类休闲设施的建设将起到非常积极的带动作用；本规划实施后，将与长风文化商务区、西山绿化景区、汾河景区等通过长风西大街连为一体，形成太原市最美的城市风光带。 综上所述，项目建设符合相关政策要求，符合国家的政策和城市规划，污染防治措施合理有效，污染物对区域环境质量影响较小。该建设项目具有显著的社会效益，在严格落实环评规定的各项环保措施，妥善补偿安置拆迁居民、企业的前提下，从环保角度本工程的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 并环审批[2010]139号 太原市环境保护局 关于《太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目环境影响报告表》的批复 太原国有投资集团有限公司： 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经对你单位报送的《太原市长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及其他有关材料审查，经研究，现批复如下： 一、同意报告表结论和专家技术审查意见，同意太原市环境工程技术评估中心评估报告和万柏林分局初审意见。太原市城乡规划局以并规学[2010]95号给本项目方案子以批复，项目建设符合太原市总体规划要求。在认真落实报告表及其批复规定的各项环境保护措施的前提下，我局同意该项目办理环境保护审批手续。 二、长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目大部分位于万柏林区、少部分位于普源区。长风西大街东起新晋祠路，由东向西依次穿过新晋祠路、旧晋祠路、千峰南路、和平南路、规划西中环，终点为西环高速，道路总长4.2公里。本项目位于长风西大街打通工程道路红线外两侧各30米绿化带，总占地面积23.68公顷(折355.19亩)，其中绿化面积198426m2，水池等占地面积5060.14m2，硬化地面面积33307.19m2，项目总投资28038万元。 三、同意报告表规定的施工期间环境保护措施。施工期间要根据报告表规定，严格按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和太原市环保局并环发[2010]18号《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》等环境保护要求。认真做好环境保护工作，切实减少噪声、粉尘、废水、弃土(渣)等对环境的影响，在环境敏感区域施工时，要严格按照报告表中采取减噪措施执行，加强施工现场环保管理，切实减轻施工期对环境的影响。 四、同意报告表规定的运营期间的环保措施，切实落实各项环境保护要求。 1、长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目运营期间无大气污染物、噪声、固体废物产生，对环境空气、声环境不会造成污染。 2、同意该项目把节能设施放在首位，电气照明采用节能高效的新型灯具，提高照明设备的效率，可分担节能率7%-18%。严格按照《节约能源法》规定的要求满足建筑节能的需要。 3、该项目绿化用水必须使用中水以减少新鲜用水量。 五、报告表及其批复规定各项污染防治措施必须逐项落实，经环境保护部门同意后，方可投入试运行，试运行3个月内要向环境保护部门申请竣工环境保护验收。 六、本批复各项环境保护事项必须认真执行，如有违反合、依法追究法律责任。我局委托太原市环境保护局万柏林分局负责该项目验收前的环境保护监督检查工作。 太原市环境保护局 二〇一〇年七月八日

表6   环境保护措施执行情况

| 项目阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 |  |  | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 生态影响 | - |  |  | - | - |  |
|  | 污染影响 | - |  |  | - | - |  |
|  | 社会影响 | - |  |  | - | - |  |
| 施工期 | 生态影响 | 加强施工场地管理，妥善处置建筑渣土，缩短渣土临时堆放时间，减少运输中土石方抛洒。 动工前必须请水利部门完成水土保持方案，方案经审批后，作为下阶段水土保持的依据。 |  |  | 建筑渣土合理处置，未做水土保持方案， | 建筑渣土执行效果良好，根据<水土保持法>,此类项目不需要做水土保持方案 |  |
|  | 污染影响 | 大气污染物 | 施工产生的建筑垃圾、渣土不能及时清运的,应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施； 运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送，防止起尘。 |  | 通过查找施工单位监理资料和现场调查表明，按要求落实 | 执行效果良好，随着施工结束，影响随之消失 |  |
|  |  | 水污染物 | 施工泥浆水、机具清洗水等工程废水经沉淀后上清液可作为施工用水回用，或用于场地洒水抑尘； 施工营地应建临时厕所，施工人员的生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期抽运，严禁排入附近地表水体。 |  | 通过查找施工单位监理资料和现场调查表明，按要求落实 | 执行效果良好，随着施工结束，影响随之消失 |  |
|  |  | 噪声 | 合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案； 做好施工机械噪声防护工作，注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。 |  | 通过查找施工单位监理资料和现场调查表明，按要求落实 | 执行效果良好，随着施工结束，影响随之消失 |  |
|  |  | 固废 | 施工营地等处的生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运。 在拆除建筑物前应办理《城市垃圾准运证》，并委托持有《太原市运渣土单位许可证》的单位承运，按市环卫局规定时间、规定地点承运单位堆放填埋。对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置。 |  | 通过查找施工单位监理资料和现场调查表明，按要求落实 | 建筑垃圾全部合理处置，无乱堆弃现象；执行效果良好，随着施工结束，影响随之消失 |  |
| 运行期 | 节能设施 | 电器照明采用高效节能灯具 |  |  | 按环评要求落实 | 执行效果良好 |  |
|  | 绿化用水 | 使用污水处理厂中水 |  |  | 按环评要求落实 | 执行效果良好 |  |
|  | 绿化带养护 | 修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、抗旱、抗涝 |  |  | 按环评要求落实 | 执行效果良好 |  |
| 环评批复要求及实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 太原市环境保护局批复文件中的环保措施 |  |  |  | 实际建设情况 |  |  | 备注 |
| 施工期间要根据报告表规定，严格按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和太原市环保局并环发[2010]18号《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》等环境保护要求。认真做好环境保护工作，切实减少噪声、粉尘、废水、弃土(渣)等对环境的影响，在环境敏感区域施工时，要严格按照报告表中采取减噪措施执行，加强施工现场环保管理，切实减轻施工期对环境的影响。 |  |  |  | 通过查找施工单位监理资料和现场调查表明，按要求落实 |  |  | 已落实 |
| 1、长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目运营期间无大气污染物、噪声、固体废物产生，对环境空气、声环境不会造成污染。 2、同意该项目把节能设施放在首位，电气照明采用节能高效的新型灯具，提高照明设备的效率，可分担节能率7%-18%。严格按照《节约能源法》规定的要求满足建筑节能的需要。 3、该项目绿化用水必须使用中水以减少新鲜用水量。 |  |  |  | 按照批复要求电器照明采用了高效节能的新型灯具，绿化用水使用中水 |  |  | 已落实 |

表7    环境影响调查

| 施 工 期 污 染 影 响 | 1、环境空气影响 本项目施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，主要来自场地平整、土方的填挖和现场堆放、施工垃圾和场地现有垃圾的清理及堆放、车辆运输产生的道路扬尘。 经调查，施工期土方、运输作业扬尘主要采取洒水抑尘、作业区围挡、运输车辆限速等措施。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工冲洗废水。 施工人员产生的生活污水量少，由移动式污水收集装置收集后定期送往附近污水处理厂处理，没有废水外排放；施工生产废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘。 3、噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声。 本项目施工期按要求使用了低噪声的施工机械，同时夜间停止施工，高噪声、高振动的设备在中午休息时间也禁止作业；减少了施工期的噪声污染。未发生噪声扰民投诉问题； 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 施工过程中产生的建筑垃圾送往武家庄西北角废渣回填场进行回填；施工人员垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点处理。 因此本工程施工期间对周围环境的污染影响较小，随着施工期的结束，对周围环境的影响也随之消失。 5、生态 本工程施工期对生态的环境影响主要体现为施工占地和地表扰动产生的水土流失。生态影响进行现场调查如下： |
| --- | --- |
| 施 工 期 生 态 影 响 | （1）调查内容 生态调查内容一览表见表7-1： 表7-1 生态调查内容一览表 （2）调查结果 调查类型; 调查位置或项目; 调查内容; 调查方式. 长风西大街两侧绿化带; 绿化带; 绿化面积，种植物种; 现场调查、照相和查阅施工期资料. 弃土弃渣; 现场; 现场是否有弃土弃渣堆放; 现场调查、照相. 1）长风西大街西侧道路红线外30米绿化带绿化面积调查结果表7-2。 表7-2绿化面积调查结果一览表 调查内容; 工程内容; 环评绿化面积（m2）; 实际绿化面积（m2）. 主要工程指标数量; 一标段（新晋祠路-旧晋祠路）; 36737; 18369. 二标段（旧晋祠路-千峰南路）; 25807; 25807. 三标段（千峰南路-和平南路）; 36000; 28800. 四标段（和平南路-西中环）; 23254; 19300. 五标段（西中环-铁路桥）; 19628; 19628. 六标段（铁路桥-西环高速）; 57000; 51300. 2）长风西大街西侧道路红线外30米绿化带绿化物种调查结果表7-3。 表7-3绿化物种调查结果一览表 环评种植规模; 实际种植规模. 元宝枫、白皮松、国槐、银杏、白蜡、何欢；小乔木：山楂、白蜡、碧桃、迎春、金银木、紫叶李、花树、白玉兰、紫叶矮樱、贴梗海棠、西府海棠、紫丁香、金银木、珍珠梅、红叶小檗、连翘；常绿树：桧柏、白皮松、雪松；花卉：月季、宿根福禄考、玉簪、菊花、大花萱草；修剪绿篱：金叶女贞、胶东卫矛、大花萱草、石竹 、金娃娃萱草、八宝景天、射干、大花月季、菊花、三色堇、马莲；地被：五叶地锦、紫藤、滕本月季等树种。; 元宝枫、白皮松、国槐、银杏、 白蜡、何欢；小乔木：山楂、白蜡、碧桃、迎春、金银木、紫叶李、花树、白玉兰、紫叶矮樱、贴梗海棠、西府海棠、紫丁香、金银木、珍珠梅、红叶小檗、连翘；常绿树：桧柏、白皮松、雪松；花卉：月季、宿根福禄考、玉簪、菊花、大花萱草；修剪绿篱：金叶女贞、胶东卫矛、大花萱草、石竹 、金娃娃萱草、八宝景天、射干、大花月季、菊花、三色堇、马莲；地被：五叶地锦、紫藤、滕本月季等树种。. 3）验收现场调查，项目区没有弃土弃渣堆放。 |
| 施 工 期 社 会 影 响 | 施工期间造成了部分路段拥挤，影响居民出行，施工期结束后已经恢复正常，对此造成的影响是暂时的，已经解除。施工期间产生的大气、噪声污染会对居民的日常生活产生一定影响。通过调查，施工期间未出现环境污染投诉现象。 |
| 运 营 期 污 染 影 响 | 本工程运行期无大气污染物、噪声、废水、固废产生，因此不会对环境空气、水环境、声环境造成污染。 |
| 运营期生态影响 | 本项目已全部恢复原貌，运营期管理维护工作分别由万柏林区林业局和晋源区林业局通过社会招标，委托有资质的园林企业进行管理维护。 |
| 运营期社会影响 | 本项目的实施很大程度上改善区域环境，提高了太原市城市品位，提高了区域经济价值，使土地资源得以充分开发利用。本工程运行期间未出现重大环境事故和环境投诉行为。 |

表8环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 检测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 水 | / | / | / | / |
| 气 | / | / | / | / |
| 声 | / | / | / | / |
| 电磁、振动 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |
| 监测结果分析（监测报告见附件） |  |  |  |  |

表9   环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 施工期和运行期环境管理由太原国有投资集团有限公司负责。 施工期，太原国有投资集团有限公司成立了环保领导小组，环境保护工作由办公室负责，明确了环保管理责任。 运营期，太原国有投资集团有限公司设立了专门的管理部门，加强对长风西大街道路红线外30米景观绿化带环境进行维护和管理。

环境监测能力建设情况 环评未对本项目提出环境监测方面的要求。 验收调查发现企业未设立环境监测机构，也未购置常规的环境监测设备。考虑到该公司的实际情况，在职人员较少，且该工程本身为清洁工程，如有需要，委托有资质的单位进行环境监测。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 本项目环境影响报告表中未提出监测计划，本项目未进行监测。

环境管理状况分析与建议 从现场调查可知，各项环境管理制度基本能够落实到实处，环保档案有专人管理，与环境保护有关的文件资料保存齐全，运行期间的环境管理体系比较完善。具体环境管理工作见表9-1。 表 9-1 本项目环境管理工作一览表 时段; 环境管理工作. 管理机构职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业的环境保护工作进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设前期; 1．与项目可行性研究同期，积极配合评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2．针对项目的具体情况，设立环境管理机构。. 设计阶段; 1．协助设计单位在设计中落实环境影响报告表提出的各项环保对策措施，对项目的环保工程与主体工程同步进行设计；严格按照环保规范 2．对污染大的设备，应布置在厂区主导风向的下风向。. 施工阶段; 1．按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 2．认真监督主体工程与环保设施的同步建设； 3．设立施工期环境监理制度，保证施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 4．施工中造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复。. 运行期; 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2. 不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定。. 调查建议： 1、进一步加强对环境保护工作重要性的认识，不断提高职工的环境保护意识，对工作人员进行必要的环保培训和宣传，做到经济建设与环境保护工作协调发展。 2、建议建设单位设专人负责对绿化植被进行定期巡查。 3、做好环保设施维护工作，确保稳定运行。

表10 调查结论与建议

调查结论及建议： 一、调查结论 1、工程概况： 长风西大街道路红线外30米绿化带景观建设项目，绿化带总长度4.2km，道路两侧各30米绿化带。绿化带分为六个标段进行（一标段：新晋祠路-旧晋祠路；二标段：旧晋祠路-千峰南路；三标段：千峰南路-和平南路；四标段：和平南路-西中环路；五标段：西中环路-铁路桥；六标段：铁路桥-西环高速。），实际绿化面积163204㎡，景观水池等占地面积4676.37㎡，硬化面积33307.19㎡，项目总投资32571.35万元。 2、环保工作执行情况 该项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。在项目建设过程中执行了“三同时”制度。 3、生态环境影响结论 现场调查表明：1)现场无施工期遗留的弃土、弃渣及生活垃圾；2）长风西大街道路红线30米绿化带绿化面积163204m2。 4、环境影响调查结论： (1)废气：本项目施工期间采取各项防治措施后，可有效减少粉尘，对周围环境的影响较小。 (2)废水：本项目施工期污废水用于施工场地洒水，不外排；生活污水集中收集后用于场地洒水不外排。本项目运营期无废水产生。 (3)噪声：施工期间禁止在夜间进行作业，选用低噪声设备，对周围环境影响较小，随着施工期结束，对周围声环境影响也结束。 (4)固废：施工期间产生的建筑垃圾、清表废渣运往送往武家庄西北角废渣回填场进行回填，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理。 6、环境管理情况： 本工程在施工期间有专人负责环境保护工作，施工期间严格落实了各项环保措施；运营期间，设立了管理部门，专门负责日常的环境管理工作。 二、建议 1、进一步加强日常环保工作，完善健全生产环保规章制度，落实各项环保管理工作。 2、加强设备、管线及各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保污染防治设施保持正常运行。 通过调查分析，项目在建设及运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响，不存在重大环境影响问题；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实；建立健全了各项安全防护措施及管理制度；符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议本工程通过环保验收。

注释 一、调查表应附以下附件、附图： 附图1 交通位置图 附图2 绿化平面图 附件1 关于委托开展本项目验收调查的函 附件2 太原市环境保护局关于《长风西大街道路红线30米绿化带景观建设项目环境影响报告表》的批复 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。